# PYNQ Z2 开发板申请书

东南大学第二十届 PLD 设计竞赛

| 团队名称 | ________________ | 联系人 | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 团队成员 | ________________ | 联系方式 | ________________ |
| 申请设备 | PYNQ-Z2 开发板 1 块 | 使用期限 | 领板至竞赛验收结束 |

# 一 申请事项

我队拟参加东南大学第二十届 PLD 设计竞赛，自主命题为“基于 PYNQ-Z2 的轻量视频超分 FPGA 加速系统”。现申请 PYNQ-Z2 开发板 1 块，用于完成加速器 IP 集成、PS 与 PL 协同控制、图像数据搬运、板上验证和最终演示。该板卡不是通用学习替代品，而是本项目既定系统架构中的必要组成。

# 二 赛题内容与拟完成工作

本项目面向低带宽视频回传、监控与移动端视觉等场景，对 640×360 单通道 Y 图像进行 2 倍超分处理，输出 1280×720 图像。系统采用三层 3×3 卷积网络，通道结构为 1→8→16→4，前两层使用 PReLU，末端通过 Pixel Shuffle 完成 2 倍上采样；权重与激活采用 INT8，卷积累加采用 INT32。

算法与数据：完成轻量模型训练或微调、INT8 量化、逐层参数导出、黄金结果生成，并以双三次插值作为对照。

PL 加速器：使用 Vitis HLS 实现流式行缓存、3×3 滑窗、并行乘加、跨通道累加、定点后处理和 Pixel Shuffle，完成 C 仿真与综合。

PS 与系统集成：由 PS 侧加载 overlay、配置 AXI4-Lite 寄存器、控制 DMA 或视频缓冲区，并完成输入输出、结果读取和显示。

验证与演示：完成 Python 黄金模型和硬件输出的逐层或端到端比对，记录资源、时序、处理耗时、PSNR 与 SSIM，优先实现板上单帧闭环并争取连续帧演示。

# 三 必须使用 PYNQ Z2 的原因

本项目不是孤立的卷积 RTL 验证，而是“图像输入—PS 调度—PL 加速—结果回读—显示与评价”的完整系统。PYNQ-Z2 提供的 Zynq PS、PYNQ 软件栈和板级视频接口同时参与上述链路，缺少其中任一部分都会显著改写方案。

| 项目必需功能 | PYNQ-Z2 的具体作用 | 替代平台带来的问题 |
| --- | --- | --- |
| PS 与 PL 协同 | 双核 Cortex-A9 运行 PYNQ/Linux 和 Python，负责 overlay 加载、寄存器配置、DMA 调度与结果管理。 | 纯 Artix-7 板无硬核 ARM，需额外实现 MicroBlaze 或全硬件控制，系统架构与开发工作量均发生根本变化。 |
| 视频与显示闭环 | 板载 HDMI 输入输出及 PYNQ base overlay 可作为视频采集、缓冲和显示基础，使加速器能进入真实数据通路。 | ACX750-200T 无 HDMI 输入；其他 Zynq 板的板级接口与 overlay 不等同，现有 PYNQ-Z2 设计不能直接迁移。 |
| DDR 与高速搬运 | PS 侧硬核 DDR 控制器配合 AXI DMA/VDMA 搬运帧数据，Python 只承担控制，避免逐像素软件访问。 | 纯 PL 平台需另行调通 MIG、软核和等效视频缓冲链路，评估工作量约为 PYNQ 路线的 3 至 5 倍。 |
| 卷积资源余量 | XC7Z020 提供 220 个 DSP48E1 与约 630 KB BRAM，可容纳 INT8 卷积并行单元、权重和多通道行缓存。 | 7015 仅有 160 个 DSP 和约 427 KB BRAM，资源余量更小；本项目还需为 AXI、DMA 与视频链路预留资源。 |

# 四 已有基础与板卡匹配性

团队已按 PYNQ-Z2 对应器件 XC7Z020-1CLG400C 建立 Vitis HLS 工程，而非在收到板卡后才开始准备。目前已完成 3×3 流式窗口、多通道卷积、定点后处理和 Pixel Shuffle 的独立验证，并完成末层“卷积—后处理—Pixel Shuffle”数据流集成。两个整链路 C 仿真用例通过，HLS 已识别出三个并行进程。

当前末层子系统的 HLS 估算为 20 个 BRAM_18K、11 个 DSP、3899 个 FF、4972 个 LUT，估算最高频率约 140.87 MHz，并已导出可供 Vivado 检查端口与搭建占位 Block Design 的预览 IP。上述数据仅用于说明设计已针对 PYNQ-Z2 开展并具有初步可综合性，最终资源、时序和帧率将以完整系统实现及板上实测为准。

# 五 领板后的实施计划

| 阶段 | 主要工作 | 验收产物 |
| --- | --- | --- |
| 环境验收 | 刷写并核对 PYNQ 镜像，验证 Jupyter、网络、HDMI 与基础 overlay。 | 环境记录与基线画面 |
| 硬件集成 | 将 HLS IP 接入同一 overlay，完成 AXI4-Stream、AXI4-Lite、DMA/VDMA 和地址连接。 | bitstream、hwh 与 Block Design |
| 位精确联调 | 装载真实 INT8 权重和测试向量，对比 Python 黄金模型，定位首个不一致层。 | 对拍结果与调试记录 |
| 系统测评 | 运行 640×360 到 1280×720 单帧闭环，测量时序、资源、耗时、PSNR 与 SSIM。 | 实测表格、截图与演示视频 |

# 六 预期成果

硬件成果：可综合的轻量超分 HLS IP、完整 overlay、约束与综合实现报告。

软件成果：INT8 黄金模型、测试向量、PYNQ Python 驱动和自动化验证脚本。

演示成果：至少完成板上单帧超分与 Jupyter 对比展示；在接口条件允许时进一步完成 HDMI 或连续帧演示。

评价成果：以真实报告和板上测量记录资源、时序、处理耗时、PSNR 与 SSIM，不使用未经验证的性能数据。

# 七 使用承诺

我队承诺仅将申请的 PYNQ-Z2 用于本届 PLD 竞赛项目开发与验收，遵守板卡领用、保管和归还要求；领板时携带本申请书纸质版，并按要求记录开发过程、提交可复现工程与演示材料。项目结束后按赛事安排及时归还设备。

| 团队负责人签字： | ________________ |
| --- | --- |
| 团队成员签字： | ________________ |
| 申请日期： | ______年____月____日 |