自主命题 · 技术任务书

# FSRCNN 超分加速器
ACX750-200T 部署任务书

540p → 1080p　@　30fps

最小可行模型 d=32 / s=8 / m=2 / c=8 · 三人 10 小时冲刺

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 轻量视频超分辨率 FPGA 加速系统 |
| 目标平台 | 小梅哥 ACX750 （ XC7A200TFBG484-2 ） |
| 输入 / 输出 | 960×540 （ 540p ） → 1920×1080 （ 1080p ） |
| 目标帧率 | 30 fps |
| 团队规模 | 3 人（仅 1 人持有板卡） |
| 时间盒 | 10 小时冲刺（单日） |

2026 年 9 月

目录

一、任务总览与核心结论

1.1 一句话说清我们要做什么

1.2 结论先行：这个目标能达成吗

1.3 为什么是"30fps 条件下最小的模型"

1.4 重要前提：末层必须做子像素分解

二、技术底座：平台能力与算力核算

2.1 ACX750-200T 资源基线

2.2 供给能力与需求对照

2.3 逐层算力核算

2.4 推荐配置各帧率需求

三、四阶段实施路径

四、存储与时钟方案

五、三人分工与协作契约

六、必须绕开的坑

七、验收标准

八、风险与应对

附录 A　参数扫描完整数据

附录 B　关键参考资源

附录 C　常见故障速查

执行摘要Executive Summary

| 模型每帧算力 | @30fps 算力需求 | 平台供给上限 | 算力余量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型每帧算力 1.593 G MAC/帧 | @30fps 算力需求 47.8 GMAC/s | 平台供给上限 133.2 GMAC/s | 算力余量 2.79× 安全 |

本任务书给出 FSRCNN 超分加速器在 ACX750-200T 上以 540p → 1080p @30fps 跑通的完整执行方案。核心结论是：选用 d=32 / s=8 / m=2 / c=8 的最小可行模型，配合末层子像素分解，每帧算力降至 1.593 G MAC，30fps 下仅需 47.8 GMAC/s，相对平台供给上限 133.2 GMAC/s 拥有 2.79 倍余量——目标不再是妥协，而是有充分安全边界。

实施分四阶段：纯仿真跑通 → 定点化与子像素分解 → 上板打通 →（可选）接显示传输。三人分工为算法/数据、RTL 实现、集成上板；仅 1 人持有板卡，故阶段 1–2 全部在 PC 仿真完成。必须提前规避的最大风险是 1080p HDMI 输出（官方从未验证）与 540p 摄像头寄存器表缺失，因此起手一律采用 ROM 存图。末层子像素分解是本项目唯一的技术命门。

# 一、任务总览与核心结论

本章确立项目的总目标与核心结论，说明"30fps 条件下最小模型"的选型依据，以及本项目最关键的技术前提——末层子像素分解。

## 1.1 一句话说清我们要做什么

在 ACX750-200T 上用纯 Verilog 实现 FSRCNN 推理加速器，把 960×540 灰度图做 ×2 超分输出 1920×1080，在 30fps 下跑通，PSNR 与软件基准差距 ≤1 dB，板上验证通过。

## 1.2 结论先行：这个目标能达成吗

能，而且有余量。关键指标如下：

| 模型每帧算力 | @30fps 算力需求 | 平台供给上限 | 算力余量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型每帧算力 1.593 G MAC/帧 | @30fps 算力需求 47.8 GMAC/s | 平台供给上限 133.2 GMAC/s | 算力余量 2.79× 安全 |

核心判断

30fps 不再是靠"降帧率换可行"的妥协项，而是一个有 2.8 倍余量的稳态目标。这得益于两点——模型本身足够小（c=8 的窄末层），以及末层采用子像素分解把反卷积算力压到 1/4。

## 1.3 为什么是"30fps 条件下最小的模型"

我们扫描了整个参数空间（完整数据见附录 A），关键结论如下表：

| 配置 | 每帧 MAC | @30fps （ GMAC/s ） | 余量 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d8/s4/m1/c8 | 0.626 G | 18.8 | 7.09× | 算力最低，但模型太瘦，超分效果弱 |
| d16/s4/m1/c8 | 0.746 G | 22.4 | 5.95× | 容量偏小 |
| d24/s6/m1/c8 | 0.993 G | 29.8 | 4.47× | 可接受 |
| d32/s8/m2/c8 | 1.593 G | 47.8 | 2.79× | ★ 推荐：容量与算力最平衡 |
| d32/s8/m2/c16 | 2.040 G | 61.2 | 2.18× | 富余档 |
| d32/s8/m2/c32 | 2.936 G | 88.1 | 1.51× | 余量仅 1.5 倍，时序压力大 |

为什么推荐 d=32 / s=8 / m=2 / c=8 而不是算力更低的 d8 系列？

- m=2 是质量的底线：FSRCNN 原论文中 Mapping 层数量 m 直接决定非线性表达能力。m=1 的模型在 ×2 超分上会产生明显的边缘模糊。

- d=32 是通道数的性价比拐点：从 8→16→32，特征提取能力显著提升；超过 32 后收益递减但算力线性增长。

- c=8 是末层最窄设计：末层反卷积通道数 c 是算力大户（每翻倍，末层算力翻倍）。c=8 把末层压到 414.7 M，仅占总算力 26%。

- 余量 2.79 倍给调试留了活路：真实上板时序收敛不会像理论值那么漂亮，2.8 倍余量意味着即使效率掉到 40% 依然能跑 30fps。

## 1.4 重要前提：末层必须做子像素分解

这是本任务书的技术命门，必须理解清楚。

| 末层实现方式 | 计算域 | 末层算力 | d32/c8 总计 @30fps | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朴素反卷积 | 1080p 域， 32→1 ， 9×9 | 2102 M | 75.6 GMAC/s | 勉强 |
| 子像素分解 | 540p 域， 32→4 ， 5×5 | 414.7 M | 47.8 GMAC/s | ✅ 宽裕 |

关键风险提示

朴素反卷积虽然在本配置下也能过 30fps，但它把 5.1 倍的算力余量吃掉了大半，留给时序收敛的空间极小。做子像素分解后余量回到 2.79 倍——这是本项目唯一值得投入的优化，也是能否稳过 30fps 的分水岭。

子像素分解的本质是把 stride=2 的反卷积按输出像素的 4 个相位（偶行偶列 / 偶行奇列 / 奇行偶列 / 奇行奇列）拆成 4 个子卷积，每个子卷积都在 540p 域计算，最后 2×2 交织成 1080p。这就是 ESPCN 论文的核心技巧。

# 二、技术底座：平台能力与算力核算

本章给出平台资源基线、算力供给上限、逐层算力核算与各帧率需求，是全部结论的量化依据。

## 2.1 ACX750-200T 资源基线

下表为本项目可用的平台硬资源，是算力与存储决策的出发点。

| 资源 | 数量 | 对本项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| DSP48E1 | 740 | 算力来源，双 INT8 打包后等效 1480 MAC/ 周期 |
| BRAM | 365 块 ≈ 1642 KB | 权重 + 行缓冲 + 输入图 |
| LUT6 | 134600 | 控制逻辑与地址运算 |
| FF | 269200 | 流水线寄存器 |
| MMCM | 10 | 多时钟域生成 |
| 封装 | FBG484 | ⚠️ 与 35T/100T 的 FGG484 不通用 ，购买扩展板需注意 |

## 2.2 供给能力与需求对照

200T 算力供给上限公式：DSP 数 × 2（双 INT8 打包）× 频率 × 折算率。

| 频率 | @28% 折算 | @45% 折算 | 能否覆盖 47.8 GMAC/s 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 MHz | 41 GMAC/s | 67 GMAC/s | 45% 档可覆盖 |
| 150 MHz | 62 GMAC/s | 100 GMAC/s | 双档均可覆盖 |
| 200 MHz | 83 GMAC/s | 133 GMAC/s | 双档均可覆盖 |
| 250 MHz | 104 GMAC/s | 167 GMAC/s | 可覆盖但时序过紧 |

设计取向：目标时钟定在 150–200 MHz，取 45% 折算即 100–133 GMAC/s，对 47.8 的余量是 2.1–2.8 倍。保守取 28% 折算的 100MHz 档（41 GMAC/s）会略欠，故应至少跑到 150MHz。

## 2.3 逐层算力核算（推荐配置 d=32/s=8/m=2/c=8）

建模关键：中间层在 540p 域（960×540）计算，只有末层反卷积涉及 1080p 域——但由于子像素分解，它实际上也在 540p 域算。

| 层 | 名称 | 配置 | 计算域 | MAC | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feature Extraction | Conv(1, 5×5, 32) | 960×540 | 414.7 M | 26.0% |
| 2 | Shrinking | Conv(32, 1×1, 8) | 960×540 | 132.7 M | 8.3% |
| 3 | Mapping ×2 | Conv(8, 3×3, 8) × 2 | 960×540 | 597.2 M | 37.5% |
| 4 | Expanding | Conv(8, 1×1, 32) | 960×540 | 33.2 M | 2.1% |
| 5 | Deconvolution （子像素分解） | DeConv(32, 9×9, 1) stride=2 → 32→4, 5×5 | 960×540 ×4 相位 | 414.7 M | 26.0% |
| — | 合计 | — | — | 1.593 G MAC/ 帧 | 100% |

与朴素方案对比：朴素方案末层 2102 M 占 83.4%，是绝对瓶颈；子像素分解后末层降到 414.7 M，五层算力首次趋于均衡（L1 26% / L2 8% / L3 38% / L4 2% / L5 26%），没有单点瓶颈，这对时序收敛和模块划分都是好消息。

## 2.4 推荐配置各帧率需求

把帧率决策权握在自己手里，是"跑通"约束下最大的自由度。

| 帧率 | 算力需求 | 对 133 GMAC/s 的余量 |
| --- | --- | --- |
| 1 fps | 1.6 GMAC/s | 83× |
| 5 fps | 8.0 GMAC/s | 16.7× |
| 10 fps | 15.9 GMAC/s | 8.4× |
| 30 fps | 47.8 GMAC/s | 2.79× |
| 60 fps | 95.6 GMAC/s | 1.39× （偏紧） |

验收可设三档：底线 10fps（余量 8.4×，几乎稳过）→ 目标 30fps（余量 2.79×）→ 冲刺 60fps（余量 1.39×）。

# 三、四阶段实施路径

整体思路：先在 PC 上把数值钉死，再上板。每一步都有可验证的产出，任何一个阶段卡住都能立刻定位。

## 阶段 1：纯仿真跑通（预计 2.5 小时）

目标：不碰硬件，把算法与 RTL 的数值正确性钉死。

| 步骤 | 具体动作 | 产出 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PyTorch 搭建 FSRCNN （ d=32/s=8/m=2/c=8 ），加载权重 | fsrcnn.pth | A |
| 1.2 | 导出权重 + Python 参考推理，处理 960×540 测试图 | ref_out.npy | A |
| 1.3 | Verilog 写浮点版五层结构（不优化，能算即可） | fsrcnn_fp.v | B |
| 1.4 | testbench 逐层对拍：每层 RTL vs Python | 逐层误差报告 | A+B |
| 1.5 | 计算 PSNR ，确认浮点几乎无误差 | PSNR 报告 | A |

技术提示：540p 仿真数据量大（输出 207 万像素），先用 96×54 小图验证逻辑，再上全尺寸，否则仿真会跑到超时。阶段 1 必须把数据格式、位宽、通道顺序约定死，这是三人唯一需要严格对齐的契约。

## 阶段 2：定点化 + 末层子像素分解（预计 2.5 小时）

本阶段把浮点 RTL 转为定点实现，并落地项目的核心技术——末层子像素分解。

| 步骤 | 具体动作 | 产出 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 权重量化 INT8 ，激活 INT16 | 定点权重文件 | A |
| 2.2 | RTL 改定点（乘法映射 DSP48E1 ） | fsrcnn_fixed.v | B |
| 2.3 | 末层改为子像素分解（ 4 相位） | 末层算力降 4 倍 | B |
| 2.4 | 重新对拍，记录 PSNR 变化 | 量化损失报告 | A |
| 2.5 | 如损失过大，调整量化策略（逐层 scale ） | 优化版 | A |

量化效果参考数据（来自开源 ZCU-102 版 FSRCNN 实现）：

| 版本 | PSNR | SSIM |
| --- | --- | --- |
| 原始 FP32 | 30.13 dB | 0.8765 |
| 纯 PTQ 量化 | 28.25 dB | 0.7694 |
| 手工调优后 | 30.14 dB | 0.8610 |
| 模型大小 | 55 KB → 5 KB | — |

量化做得好，PSNR 几乎不掉。别怕量化。

## 阶段 3：上板打通 ★核心节点（预计 3.5 小时）

本阶段是项目成败的核心节点，仅 C（板卡持有者）能执行，A/B 远程支持。

| 步骤 | 具体动作 | 产出 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 先跑通官方 acx750_ov5640x2_ddr3_hdmi_32bit.rar | 确认板卡 / 工具链 | C |
| 3.2 | 解决 540p 数据源（用 ROM 存图） | 输入通路 | C |
| 3.3 | 超分模块接入，输出写入 BRAM/DDR3 | 数据通路 | B+C |
| 3.4 | ILA 抓关键信号 | 波形 | C |
| 3.5 | 输出数据导出（ ILA / 串口 / DDR3 读回） | 输出图像 | C |
| 3.6 | PC 上算 PSNR ，与仿真对比 | 上板验证报告 | A+C |

540p 数据源的两个选项：

| 方案 | 做法 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ROM 存图 | 960×540 灰度图存 BRAM/DDR3 | 确定性输入， bug 最少 | 换图需重新综合 | ★ 起手首选 |
| B. 摄像头 | OV5640 自研 540p 寄存器表 | 真实链路 | 需推导 SCCB 寄存器表 | 后续升级 |

强烈建议先用方案 A：540p 灰度图 518 KB，可放 DDR3 或分块放 BRAM（200T 有 1642 KB）。等 ROM 版跑通再换摄像头——那时只需替换数据源，超分核心不动。

## 阶段 4（可选加分）：接显示/传输（预计 1.5 小时）

在核心链路跑通后，若时间允许可接入显示或传输通路，提升演示观感。

| 路线 | 做法 | 推荐度 |
| --- | --- | --- |
| A. HDMI 显示 | 复用官方 dvi_encoder ， 720p 输出 | ★★ |
| B. 以太网 UDP | 复用官方 UDP 工程 + 现成上位机 | ★★★★★ |

推荐 B：官方有完整 UDP 传图工程 + 小梅哥UDP摄像头V3.2.exe 上位机，移植成本最低，且完全绕开 1080p HDMI 时序这个未知风险。

# 四、存储与时钟方案

本章给出数据存放与时钟域的工程决策，核心结论是中间层用行缓冲即可，不需要 DDR3。

## 4.1 存储核算（540p 口径）

下表列出各数据块大小与推荐存放位置。

| 数据 | 大小 | 存放方案 |
| --- | --- | --- |
| 输入图（灰度） | 960×540×1B = 518 KB | BRAM 或 DDR3 ✓ |
| 权重（ d32/c8 配置） | ~55 KB | BRAM ✓ |
| 中间层最大（ 32ch, INT16 ） | 960×540×32×2B = 33 MB | 必须分块 |
| 输出图（灰度） | 1920×1080×1B = 2.07 MB | DDR3 或流式输出 |

中间层的行缓冲分块策略（关键）：单通道一行 960 × 2B = 1.9 KB；32 通道 3 行缓冲 = 960 × 32 × 3 × 2B = 184 KB，BRAM 完全够。

结论

540p 中间层不需要 DDR3，行缓冲即可。最省方案是输入图 518 KB 也放 BRAM，输出流式送出——这样甚至可以完全不用 DDR3。

## 4.2 时钟方案

核心计算域建议单时钟，规避跨域握手风险。

| 用途 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统主时钟 | 150 MHz （保守可退 100 MHz ） | 核心计算域 |
| DDR3 （如使用） | 200 MHz | 沿用官方 MIG 方案 |

建议：起手用 150 MHz。100MHz@45% 档（67 GMAC/s）对 47.8 的余量是 1.4 倍，偏紧；150MHz@45%（100 GMAC/s）余量 2.1 倍，时序压力也不大。

## 4.3 权重载入

权重仅 55 KB，固化进 bitstream 是最快路径。

| 方案 | 做法 | 推荐度 |
| --- | --- | --- |
| ROM 固化 | 使用 $readmemh 初始化，综合进 bitstream | ★★★★★ |
| QSPI 加载 | 从 16 MB QSPI Flash 读入 | ★★★ |

起手用 ROM 固化：权重仅 55 KB，改权重只需重新综合（几分钟），比写 QSPI 控制器快得多。

# 五、三人分工与协作契约

本章明确三个角色的职责边界、10 小时时间轴与必须提前对齐的接口契约。

## 5.1 角色划分

三人分别承担算法/数据、RTL 实现、集成上板三条线，仅 C 持有板卡。

| 角色 | 职责 | 需要板卡 |
| --- | --- | --- |
| A · 算法 / 数据 | PyTorch 模型、权重导出、 Python 参考推理、 PSNR 计算、量化方案、子像素分解数学推导 | 否 |
| B · RTL 实现 | 五层 RTL 、行缓冲、状态机、权重 ROM 、定点运算、子像素分解实现 | 否（仿真即可） |
| C · 集成 / 上板 | 板卡持有者。工程搭建、 ILA 调试、时序收敛、结果导出 | 是 |

## 5.2 时间轴（10 小时）

按四阶段推进，三人在每个时间片都有明确产出。

| 时段 | A （算法 / 数据） | B （ RTL ） | C （上板） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–2.5h | 模型搭建、参考推理、 PSNR | 浮点 RTL 五层 | 官方工程跑通、环境确认 |
| 2.5–5h | 量化 + 分解推导 + 对拍 | 定点 RTL + 子像素分解 | 数据源通路（ ROM ） |
| 5–8.5h | 上板结果 PSNR 分析 | 数据通路接入 | 综合实现、 ILA 调试、时序收敛 |
| 8.5–10h | 报告撰写 | 修复与复测 | 出图、演示准备 |

## 5.3 关键协作契约（唯一必须严格对齐的东西）

在阶段 1 就必须约定死并写进文档的三件事：

- 数据格式：输入为 8-bit 灰度（Y 通道），行优先，左上角起点；输出同样 8-bit 灰度。

- 位宽约定：权重 INT8，激活 INT16，累加器 INT32，各层 scale 系数显式给出。

- 权重排布顺序：导出时按 [out_ch][in_ch][kh][kw] 还是其他顺序，RTL 读取顺序必须与文件排布一致——这是最容易出低级错误的地方。

协作提示

A 和 B 在阶段 1 就对齐这三条，能省掉后期大量返工。C 在集成时直接按此契约做 TB。

# 六、必须绕开的坑

以下每一条都对应一个真实会让人卡住半小时以上的陷阱，逐条确认后再动手。

| 坑 | 现象 / 风险 | 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 1080p HDMI 输出 | 官方代码里 Resolution_1920x1080 是注释态， 从未验证 ； 742.5MHz 时钟过紧 | 用 720p60 ，或以太网 UDP |
| 540p 摄像头寄存器表 | 官方只提供 1280×720@30fps 一套表， 540p 需自研 | 先用 ROM 存图，跑通后再考虑 |
| 中间层存 DDR3 | 33 MB 放不下，且读写速率不匹配会出现横向条纹 | 行缓冲分块（ 184 KB 放 BRAM ） |
| 多时钟域 | 跨域握手出错极难定位 | 主计算保持单时钟域 |
| 全流水线优化 | 层间 FIFO 与背压逻辑复杂，调试成本高 | 起手用串行状态机，逐层验证 |
| 追求延迟优化 | 明确不做，会挤占跑通时间 | 本任务书已排除此项 |
| 综合顶层路径含中文 | Vivado 对中文路径处理不稳定 | 工程与源文件路径全部用 ASCII |
| FBG484 扩展板混用 | 与 35T/100T 的 FGG484 封装不通用 | 购买扩展板前核对封装 |

官方已知问题的经验值：HDMI 无图但 VGA 正常 → dvi_pll 未锁定；画面横向条纹 → DDR3 读写速率不匹配；画面撕裂 → 需要双帧/三帧缓存。

# 七、验收标准

本章给出分层目标、交付物清单与关键指标红线，作为项目验收依据。

## 7.1 分层目标

按达成难度分五档设定目标，确保任何情况下都有可交付成果。

| 层级 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 必须达成 | 540p→1080p ， 1 fps ， PSNR 与软件基准差 ≤1 dB | 证明功能正确 |
| 应该达成 | 540p→1080p ， 10 fps | 证明有实用价值（余量 8.4× ） |
| 目标达成 | 540p→1080p ， 30 fps | 本任务书主目标（余量 2.79× ） |
| 冲刺项 | 60 fps | 余量 1.39× ，时序收敛挑战大 |
| 加分项 | UDP 传图实时演示 | 观感加分 |

## 7.2 交付物清单

共七项交付物，覆盖代码、数据、波形与报告。

| 编号 | 交付物 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| D1 | PyTorch 模型与权重文件 | fsrcnn.pth + 定点权重 .coe/.mem |
| D2 | 五层 RTL 源码（含子像素分解末层） | Verilog |
| D3 | Testbench 与逐层对拍报告 | 波形 + PSNR 报告 |
| D4 | Vivado 上板工程（可综合、时序收敛） | .xpr + bitstream |
| D5 | 上板输出图像与 PSNR 对比数据 | 图片 + 数据表 |
| D6 | 演示视频或 UDP 实时截图 | MP4 / PNG |
| D7 | 项目技术报告 | Word/PDF |

## 7.3 关键指标红线

以下四条为硬性门槛，任一条不满足即视为未达标。

PSNR 差距 ≤1 dB（RTL 定点结果 vs Python 浮点基准）

时序全部 positive slack（150 MHz 主时钟）

连续运行 1 分钟不出图或不错图（稳定性）

资源占用：BRAM ≤80%、DSP ≤85%（给布局布线留余量）

# 八、风险与应对

本章汇总主要风险及其概率、影响与应对预案，并给出最重要的兜底策略。

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对预案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时序收敛失败（ 150MHz ） | 中 | 高 | 降到 100MHz + 轻量配置（ d24/s6/m1/c8 ， @100MHz 需求 29.8 ） |
| 量化损失超 1 dB | 中 | 中 | 改逐层 scale ，或激活升 INT16 、权重保留 INT8 |
| 子像素分解实现出错 | 中 | 高 | 先做朴素反卷积版本跑通，再替换末层做 A/B 对比 |
| 板卡环境问题（ C 独占） | 中 | 高 | 阶段 1–2 全部在 PC 仿真完成，板卡时间只用于集成 |
| 官方工程移植不顺 | 低 | 中 | 先跑通官方原版例程再改，不要一步增改多处 |
| 10 小时不够 | 中 | 中 | 果断砍加分项，保 10fps 底线交付 |

最重要的预案

把"能出图"和"出好图"分开。先用最小配置（d8/s4/m1/c8，余量 7×）把链路打通，确认数据通路无误，再逐步升级到 d32/s8/m2/c8 提质量。这样任何时刻手上都有一个可演示的产物。

# 附录 A　参数扫描完整数据

扫描条件：540p→1080p，INT8，含末层子像素分解，供给上限 133.2 GMAC/s，30fps 每帧预算 4.44 G MAC。

| 配置 | 每帧 G MAC | @30fps GMAC/s | 余量 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d8/s4/m1/c8 | 0.626 | 18.8 | 7.09× | ✅ |
| d16/s4/m1/c8 | 0.746 | 22.4 | 5.95× | ✅ |
| d24/s6/m1/c8 | 0.993 | 29.8 | 4.47× | ✅ |
| d8/s4/m1/c16 | 1.058 | 31.7 | 4.20× | ✅ |
| d16/s4/m1/c16 | 1.178 | 35.3 | 3.77× | ✅ |
| d24/s6/m1/c16 | 1.433 | 43.0 | 3.10× | ✅ |
| d32/s8/m2/c8 | 1.593 | 47.8 | 2.79× | ✅ ★ 推荐 |
| d24/s6/m1/c24 | 1.872 | 56.2 | 2.37× | ✅ |
| d32/s8/m2/c16 | 2.040 | 61.2 | 2.18× | ✅ |
| d32/s8/m2/c24 | 2.488 | 74.6 | 1.78× | ✅ |
| d32/s8/m2/c32 | 2.936 | 88.1 | 1.51× | ✅ |
| d56/s12/m4/c8 | 4.226 | 126.8 | 1.05× | ✅ 临界 |

对照：若无子像素分解（朴素反卷积）

| 配置 | 每帧 G MAC | @30fps | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| d8/s4/m1/c8 | 1.555 | 46.7 | ✅ |
| d16/s4/m1/c16 | 3.036 | 91.1 | ✅ |
| d32/s8/m2/c8 | 2.521 | 75.6 | ✅ 勉强 |
| d32/s8/m2/c16 | 3.898 | 117.0 | ✅ 临界 |
| d24/s6/m1/c24 | 4.659 | 139.8 | ❌ |
| d32/s8/m2/c32 | 6.652 | 199.6 | ❌ |
| d56/s12/m4/c8 | 5.155 | 154.6 | ❌ |

注：d = Feature Extraction 通道数，s = Shrinking 后通道数，m = Mapping 层数，c = Expanding/Deconv 通道数。

# 附录 B　关键参考资源

本章汇总开源实现、官方资料与论文工具三类关键参考，供开发过程中随时查阅。

## B.1 开源实现（最值得参考）

FSRCNN-based Super-Resolution Accelerator on FPGA (ZCU-102)
https://github.com/youngyang00/FSRCNN-accelerater

| 维度 | 它的做法 | 对我们价值 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 五层，每层独立 Verilog 模块 | 结构可直接借鉴 |
| 互连 | AXI4-Stream | 可简化为直接握手 |
| 量化 | INT8 全定点，融合 ReLU ，去 bias/ 零点 | 量化方案可抄 |
| 输入 | Y 通道 8-bit ，仅用 R 分量 | 验证单通道方案可行 |
| 吞吐 | 稳态 1 像素 / 周期 | 参考指标 |
| 效果 | PSNR 30.14 dB ，模型 55KB→5KB | 量化损失基线 |
| 平台 | ZCU102 @300MHz ， 320×180→1280×720 （ ×4 ） | 比我们更激进 |

它做 ×4、跑 300MHz；我们做 ×2、跑 150MHz。我们的目标在它的能力射程之内。

## B.2 小梅哥官方资源

官方提供完整的摄像头—DDR3—HDMI 视频链路工程，可直接复用其数据通路。

| 资源 | 链接 |
| --- | --- |
| ACX750 用户自助服务手册 | https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29527 |
| ACX750 双目摄像头 HDMI 例程 | https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29900 |
| 百度网盘全套资料（提取码 apft ） | https://pan.baidu.com/s/1u_tjckeIg34SNFk21scL8A?pwd=apft |
| 小梅哥 UDP 摄像头 Gitee 源码 | https://gitee.com/han-chen-v/fpga |
| OV5640 模块自助服务手册 | https://corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29331 |

官方视频链路六模块（可复用资产）：

OV5640 (DVP 8bit) → DVP_Capture（拼 16bit，丢前 10 帧）→ wr_fifo → fifo2mig_axi（AXI_LEN=31，128bit）→ MIG → DDR3 → rdfifo → disp_driver → dvi_encoder（8b/10b + 10:1 + ODDR）→ HDMI

官方 PLL 四路时钟（全部从 50MHz 派生）：24MHz（摄像头）/ 200MHz（DDR3）/ 74.25MHz（720P 像素）/ 371.25MHz（HDMI 串行）。

## B.3 论文与工具

ESPCN 论文是子像素分解方法的原始出处，必读。

| 资源 | 说明 |
| --- | --- |
| FSRCNN 原论文 | Chao Dong et al., ECCV 2016 |
| ESPCN 论文 | Shi et al., CVPR 2016 —— 子像素卷积原始出处，必读 |
| Xilinx WP486 | 双 INT8 DSP 打包技术白皮书 |
| FSRCNN PyTorch 实现 | https://github.com/yjn870/FSRCNN-pytorch |

# 附录 C　常见故障速查

上板调试时按下表快速定位问题现象与对应排查动作。

| 现象 | 最可能原因 | 排查动作 |
| --- | --- | --- |
| 输出全黑 | 数据源未启动 / 行有效信号缺失 | 抓 de 、 vsync 、 hsync |
| 输出雪花噪声 | 权重 ROM 初始化失败 | 检查 $readmemh 路径与格式 |
| 图像整体偏暗 / 偏亮 | 量化 scale 系数错误 | 对比 Python 参考中间层数值 |
| 网格状纹理 | 子像素 4 相位交织顺序错 | 逐相位单独输出对比 |
| 边缘模糊 | 末层卷积核尺寸用错 | 确认分解后核为 5×5 而非 9×9 |
| 时序不收敛 | 乘法器未打拍 / 组合逻辑过长 | 在累加路径插流水寄存器 |
| 综合报 BRAM 溢出 | 中间层未分块 | 改行缓冲分块实现 |

任务书总结

用 d=32/s=8/m=2/c=8 配置 + 末层子像素分解，在 ACX750-200T 上以 150MHz 跑 FSRCNN，540p→1080p@30fps 的算力需求仅 47.8 GMAC/s，对平台上限 133 GMAC/s 有 2.79 倍余量。先用 ROM 存图打通链路，再考虑摄像头与显示。末层子像素分解是唯一的技术命门，也是本项目成败的分水岭。